# A.   	SPRIEVODNÁ SPRÁVA

## A.1  	Základné identifikačné údaje

Projektanti:

- Hlavný  projektant:                       Ing. arch. Peter Marcinko

- Projektant ASR:                           Ing. Ján Parimucha,

Bc. Janka Česlárová

Ing. arch. Adriana Krafčíková

- Architektonické riešenie:              Ing. arch. Peter Marcinko,

Bc. Zuzana Jurová

- Kanalizácia:                                 Ing. Vladimír Hrico

- Vodovodná prípojka:	Ing. Vladimír Hrico

- NN prípojka, Elektroinštalácie:	Ing. Žigraj, Ing. Zuzana Žlebčíková

- Plynová prípojka:	Ing. Oto Scholz

- Požiarna ochrana:	Ing. Kehl

- Statika: 	Ing. Peter Borodáč

## A.2  	Identifikačné údaje stavby

Názov stavby:            Multispoločenské a kultúrne centrum v obci Jakubová Voľa

Miesto stavby:		Jakubová Voľa

Katastrálne územie:		Jakubová Voľa

Okres, kraj stavby:	  Prešov, Prešovský kraj

Stupeň:		Dokumentácia pre realizáciu stavby

Investor:			Obec Jakubová Voľa

Charakter stavby:		Rekonštrukcia a prestavba

Forma výstavby: 		Dodávateľsky

## A.3  	Základné údaje o obci

Jakubova Voľa  leží v Šarišskej vrchovine v doline rieky Torysy. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1315. Patrila k hradnému panstvu Kamenica. Má 413 obyvateľov. Obec ma bohatú históriu v  osvetových činnostiach, nachádza sa tu folklórny súbor Volančan, ochotnícke divadlo s 85 ročnou tradíciou a športová TJ, ktoré organizujú rôzne výmenné podujatia.

Obec patrí do HORNOTORYSSKÉHO mikroregiónu

## Účel a funkcia stavby

Zámerom stavby je vytvorenie podmienok pre podporu rôznych spoločenských  aktivít pre mládež a starších občanov obce. Cieľom je aj budovanie a podpora spolupráce v rámci partnerských obcí cez rôzne formy cezhraničnej aj regionálnej spolupráce . Vybudovanie zariadenia  tohto typu vytvorí  podmienky pre už existujúce podujatia , a rozvoj vzdelania ,turizmu  ako aj celkové vylepšenie podmienok pre život v obci tak ,aby bola atraktívna pre svojich obyvateľov.

Stavebný objekt „Multispoločenského a kultúrného centra“  v obci Jakubová Voľa je realizovaný v mieste pôvodného  objektu pri obecnom úrade  na parcele 182/2 ktorý je v súčastnom stave nevyužívaný a je v nevyhovujúcom technickom stave .

Pôvodný zámer ponechania nadzemnej časti objektu bol po realizácií statického posudku upravený tak, že dôjde k čiastočnému využitiu jestvujúcich nosných konštrukcií suterénu. Dispozične a staticky konštrukcie suterénu vyhovujú na účely  založenia stavby a rozmiestnenie nosných konštrukcií nadzemných častí. Vzhľadom na problematické a  technicky neefektívne riešenie využitia suterénu v mieste pôvodného objektu bude uvedený suterén zasypaný ale existujúce konštrukcie budú využité ako základ pre časť stavby. Zásyp bude zhutnený v zmysle požiadavok statiky. Následne v priestore zo severovýchodnej strany bude realizovaná prístavba s podzemným podlažím tak aby sa využila konfigurácia terénu.

Hlavný vstup do objektu je v mieste medzi prístavbou a pôvodným objektom.

Stavebný objekt bude slúžiť ako „Multispoločenské a kultúrné centrum“ pre obyvateľov obce.

V priestoroch sa nachádza prevádzka obecnej knižnice, 2 izby na prechodné ubytovanie, ktoré budú slúžiť pre partnerov na rôzných kultúrnospoločenských  akciách organizovaných obcou, klubové priestory pre mládež, spoločensko-prevádzkové priestory pre dôchodcov s výdajom stravy a spoločenskou miestnosťou ako aj s posedením v exteriéri. Okolie objektu bude zatrávnené a na pozemku bude umiestnený altánok. Priestor v exteriéri  tvorí univerzálny a variabilný priestor v centre obce ohraničený objektom obecného úradu a multispoločenského centra. Dotvorí a zveľadí sa tak nevyužitý priestor v centre obce, umožní a vytvorí podmienky pre vzdelávanie, prácu s mládežou a staršími občanmi a hlavne podporu a organizovanie aktivít cezhraničnej spolupráce.

## A.4  	Základne údaje charakterizujúce stavbu SO 01 - VLASTNÝ OBJEKT

Zastavaná plocha v m2  :	 297,9 m2  + chodníky 187,76 m2 + terasa 85 m2 + rampa 15,2 m2  (vrátane terasy a spevnených plôch)

Úžitková plocha v m2 :	     1.NP......297,9 m2

2.NP.....201,2m2

1.PP.......90,4m2

Spolu ......................................................589,5m2

Počet podlaží  : 	    			  2 nadzemné podlažia + suterén pod 1/3 stavby

Navrhované kapacity :

Ubytovanie: 					2 x 2-posteľové izby

Priestory knižnice :	           			14 - 30 osôb

Priestory pre dôchodcov +  stravovanie: 	10osôb

Spoločenská miestnosť: 			13 osôb /možné variabilné usporiadanie/

Klubové priestory pre mládež: 1.NP 		16 osôb + suterén 8 osôb + dielne do 6 osôb

Technické miestnosti:				 práčovňa, kotolňa, priestory na výdaj stravy

EXTERIÉR :

Pobytové terasy: 			10 osôb

Altánok:  				6- 8 osôb

Spevnené plochy - terasy:  		85 m2

Spevnené plochy – komunikácie: 	187,76 m2

Vzhľadom na charakter prevádzky  je zabezpečený prístup vozidiel obsluhy a zásobovania do areálu s možnosťou státia vozidla v mieste zásobovania výdajne stravy.

Parkovanie zamestnancov a hostí je možné v dostupnosti do 50 m a v priestore pred obecným úradom.

Počet zamestnancov : 3 - 5 zam., resp.pracovníkov obsluhy

Priestory pre dôchodcov – 2 zam.

Kancelária – 1 zam.

Knižnica – 1 zam.

Klub.priestory – 1 zam.

Poznámka : počty zamestnancov nie sú záväzné,  prevádzka priestorov umožňuje kumuláciu obsluhy jednotlivých aktivít. Klubové priestory pre mládež nevyžadujú stálu obsluhu a môžu byť zabezpečené aj prenájmom.

## A.5  	Členenie stavby na stavebné objekty

SO 01 - Vlastný objekt:  Multispoločenské a kultúrne centrum v obci Jakubova Voľa

Diel ASR

Diel Statika

Diel ZTI

Diel UK

Diel Elektro

Diel : Plynofikacia

SO 02 - Prípojka El. NN

SO 03 - Altánok a spevnené plochy - ASR

SO 04  - Vodovodná prípojka

SO 05 -  Kanalizačná prípojka

## A.6  	Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu

Stavba nie je viazaná na okolitú výstavbu.

## A.7  	Prehľad používateľov a prevádzkovateľov

Prevádzkovateľom je investor.

## A.8  	Termín zahájenia a ukončenia výstavby

Zahájenie výstavby : 2018

Ukončenie výstavby :2020

Predpokladaná doba výstavby : 24 mesiacov od zahájenia

## A.9 	Skúšobná prevádzka a doba jej trvania

Stavba si nevyžaduje skúšobnú prevádzku.

## A.10	Predpokladané celkové náklady stavby

Celkové náklady stavby viď. – rozpočet stavby.